Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 11/02/POZ/FENX/2026

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia –

Zakup i dostawa mebli medycznych

Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego Barbara Adamus – Sibik Spółka Jawna

|  | Kozetka lekarska – 3 szt. (1 szt. drewniana; 2 szt. stalowe) |
| --- | --- |
| Nazwa producenta: |  |
| Model, typ: |  |
| Cena jednostkowa brutto: |  |

| l.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: 2025 | Tak |  |
|  | Kozetka drewniana – 1szt. Dwuczęściowe leżysko z podgłówkiem (bez otworu), Długość:185 cm Kąt nachylenia podgłówka 0° - :55° Długość podgłówka: 70 cm /+/ - 5 cm Szerokość: 70 cm / +/- 5 cm Wysokość: 45-96 cm Dopuszczalne obciążenie: 200 kg Wyrób medyczny CE | Tak |  |
|  | Kozetka SR-P – 2 szt. Długość: 185 cm /+/ - 5 cm Szerokość: 55 cm / +/- 5 cm Wysokość: 50 cm Kąt nachylenia wezgłowia +/- 40° Waga kozetki: 27 kg Dopuszczalne obciążenie: 180 kg Stały uchwyt na rolkę prześcieradła Obicie skóropodobnym materiałem zmywalnym Wyrób medyczny CE | Tak |  |

|  | Stolik zabiegowy – 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta: |  |
| Model, typ: |  |
| Cena jednostkowa brutto: |  |

| l.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: 2025 | Tak |  |
| 1. | Półki stolika wykonane z wytrzymałego szkła hartowanego Kołka jezdne o średnicy 100 mm z hamulcem Wysokość blatu (min. x max.): 850 x 1200 mm Wymiary blatu (szer. x dł.): 450 x x 750 mm Maksymalne dopuszczalne obciążenie (wewnątrz): 15kg Stolik wyposażony w pojemniki na drobne odpady medyczne Pojemniki wykonane ze stali nierdzewnej Wyrób medyczny CE | Tak |  |

|  | Taboret medyczny z oparciem – 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta: |  |
| Model, typ: |  |
| Cena jednostkowa brutto: |  |

| l.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: 2025 | Tak |  |
| 2. | Min. wysokość: 590 mm Max. wysokość: 1050 mm Średnica siedziska: 390 mm Grubość siedziska: 100 mm Średnica podstawy: 600 mm Wysokość oparcia pleców: 160mm Zakres regulacji oparcia: 80mm Max. wysokość oparcia: 290mm Min. wysokość oparcia: 210mm Szerokość oparcia: 490mm Max. Obciążenie 120 kg Wyrób medyczny CE | Tak |  |

|  | Parawan teleskopowy jezdny – 2 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta: |  |
| Model, typ: |  |
| Cena jednostkowa brutto: |  |

| l.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: 2025 | Tak |  |
| 2. | Parawan wykonany ze stali, kołka jezdne z hamulcem. Wysięgnik parawanu ze stali, składający się z wysuwanych teleskopowo elementów. Długość: 70-200 cm Wysokość: 150 - 170 cm Waga: 13 kg Głębokość: 51 cm Wymiary ekranu: 200 cm – 144 cm Wyrób medyczny CE | Tak |  |

|  | Fotel lekarski – 3 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta: |  |
| Model, typ: |  |
| Cena jednostkowa brutto: |  |

| l.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: 2025 | Tak |  |
| 2. | Fotel lekarski wyposażony w tapicerowane, zmywalne siedzisko Możliwość regulacji w wielu pozycja z blokowanym mechanizmem Regulowane podłokietniki Chromowana podstawa Kółka do powierzchni miękkich Szerokość całkowita: 665 mm Wysokość całkowita: min. 1015 mm Wysokość całkowita max: 1150 mm Min. Wysokość siedziska: 480 mm Max. Wysokość siedziska: 610 mm Szerokość oparcia: 480 mm Wysokość oparcia: 565 mm Szerokość siedziska: 480 mm Zakres regulacji podłokietnika: 80 mm Wyrób medyczny CE | Tak |  |

|  | Stanowisko do pobierania krwi – 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta: |  |
| Model, typ: |  |
| Cena jednostkowa brutto: |  |

| l.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: 2025 | Tak |  |
| 2. | Stanowisko do pobierania krwi wyposażone w dwa podłokietniki regulowane w dwóch płaszczyznach (góra./dół; na boki) oraz regulowane oparcie za pomocą sprężyny gazowej. Siedzisko, oparcie i podłokietniki wykonane z materiału skóropodobnego, zmywalnego. Szerokość: 80 cm Wysokość: 125 cm Głębokość: 80 cm Dopuszczalne obciążenie min.: 130 kg Waga: 40 kg +/- 5 kg Regulacja wysokości podłokietników: od 0 cm – 20 cm +/- 5 cm Regulacja kąta wysokości podłokietników: w poziomie 180° Regulacja kąta oparcia: 93° – 180° +/- 10° Wymiar podłokietnika: 40 x 15 cm Wyrób medyczny CE | Tak |  |

|  | Wózek wielofunkcyjny – 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta: |  |
| Model, typ: |  |
| Cena jednostkowa brutto: |  |

| l.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: 2025 | Tak |  |
| 2. | Wózek wielofunkcyjny wyposażony w wysuwany blat roboczy, koła przeciwpyłowe, wyposażony w centralny zamek. Szuflady: samoczynnie domykane, wymiary: 569 mm x 398 mm x 76 mm 569 mm x 398 mm x 155 mm 569 mm x 398 mm x 234 mm Wymiary wózka: Szerokość: 690 mm Głębokość: 518 mm Wysokość: 1006 mm Wysokość bez kół: 872 mm | Tak |  |

|  | Stół do badań niemowląt – 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta: |  |
| Model, typ: |  |
| Cena jednostkowa brutto: |  |

| l.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: 2025 | Tak |  |
| 2. | Stół wykonany z materiału skóropodobnego, zmywalnego. Wymiary stołu do badań niemowląt: Szerokość: 96 cm Głębokość: 75 cm Wysokość do leżyska: 79 cm +/- 5 cm Wysokość całkowita: 99 cm +/- 5 cm Wymiary półki: głębokość: 55 cm, szerokość: 69 cm | Tak |  |